Biokoridor Pod Duškánem

„Krajinná složka, která propojuje biocentra a tím umožňuje migraci organismům„

Nejedná se tedy o park a veškeré zásahy a úpravy tohoto území by to měly respektovat.

Historie v číslech:

Rok 2009

· srpen - byly vytyčeny pozemky biokoridoru o rozloze 3,5 ha, které jsou ve vlastnictví obce 

· listopad - byl vypracován projekt na ozelenění

· prosinec -  projekt byl schválen OŽP Černošice 

Rok 2010

· leden - projekt schválilo zastupitelstvo obce Chýně 

· únor -  projekt schválila rada města Hostivice

· duben - vysadilo se 4000 vrbových řízků, které olemovaly severní hranici biokoridoru

· listopad - vysazeno 126 stromů (Dětská alej 48, souběžné stromořadí 19, Berger Beton s.r.o. 58, babyka 1)

· listopad – část biokoridoru byla posekána, výsledek spíš estetický, užitečnost této seče je sporná
Rok 2011

· bylo vysazeno dalších deset stromů do Dětské aleje a do souběžného stromořadí
· byl nasypán nájezd směrem k Bašta beach

· mělo být vysazeno 156 stromů firmou Enit Invest s.r.o. jako náhradní výsadba za stromy poražené u MŠ (odloženo na jaro 2012) 
· během vegetace byla posečena plocha CH – Louka a plocha G – Klidová zóna, kde ještě neproběhla výsadba, nedopatřením byl posečen i javor č. 11, což nás mrzí
Náklady obce:

Parcely, na kterých se rozkládá biokoridor Pod Duškánem, patří obci Chýně. Vzhledem k tomu, že nejde oddělit vlastnictví parcely od vlastnictví porostu, patří obci i veškeré výsadby dřevin a to okamžikem zasazení (alespoň já jsem o tom přesvědčen). Náklady obce se zřízením biokoridoru jsou minimální, zatím se jednalo pouze o proplacení dvojího sečení. Veškeré ostatní práce byly realizovány za pomoci dobrovolníků, kteří se  podíleli i  na financování (nákup stromů). Část výsadeb byla pořízena v rámci „náhradní výsadby“  - kompenzace za pokácené stromy na katastru obce (firma Berger Beton s.r.o.). Nepřímý náklad respektive ztráta vznikla obci tím, že nemohla pronajmout plochu biokoridoru k zemědělské výrobě. Cena za pronájem se díky konkurenčnímu boji vyšplhala až na 3 000,- za 1 ha a rok (tj. dvojnásobek ceny obvyklé), v případě pronájmu by tedy obec ročně získala 10 500,- Kč.
Rok 2012:
· měly by se dosadit zbývající stromy do Dětské aleje (č.30 Chadima, č.37 Belza, č.45 Bulawová, č.46 Bulawová, č.48 Štěpánek, č. 49 Štěpánek, č.50 Badinka, č.51 Badinka, č.75 Štěpánek, č.76 Štěpánek, č.77 Štěpánek, č.80 Czerwinski)
· v případě, že některé stromy uschly, měly by se dosadit nové

· mělo by se obnovit značení hranice mezi biokoridorem a polem, hranice totiž není zcela respektována a je potřeba vytvářet protitlak

· na přelomu března a dubna bychom měli vysadit jasany (ty bych potřeboval přivézt z Prahy - Náměstí Míru cca 200 ks půlmetrových sazenic), habry a vrby na plochu K – Rákosina, s předstihem svolám brigádu
· firma Enit Invest s.r.o. by měla na jaře vysadit 156 stromů (topol, vrba, lípa) a to na plochu G – Klidová zóna

· firma Berger Beton s.r.o. by mohla poskytnout dalších cca 40 stromů za nově kácené topoly v jejím areálu, záleží však na rozhodnutí OÚ

· je potřeba domyslet, jakým způsobem zajistíme průstupnost biokoridoru – pěšinku, osobně bych navrhoval dohodnout s obcí její pravidelné sečení na šíři sekačky, kterou obec používá na sečení hřiště, jsou zde však i jiné návrhy – zpevnění štěrkem a uválcování

· Dalším nápadem na zatraktivnění lokality biokoridoru je hra na pomezí sportu a turistiky, takzvaný Geocaching, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování „keší“ na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V našem případě by se mohlo jednat o sérii cachi rozmístěných v biokoridoru. Postupným pohybem „kačerů“ po naplánované trase by mohla vzniknout Geodálnice, což je označení pro vyšlapanou cestu, která vzniká zvýšeným pohybem cacheru za účelem dosaženi souřadnic cache. Většinou se jedná o nežádouci průvodní jev umistěni krabičky (keše), zde je tomu jinak, prošlapání přírodní pěšinky v daném území je pozitivním jevem. Jednalo by se zřejmě o okruh vedoucí z parkoviště u ČOV vedený celým biokoridorem a vracející se pod hrází Bašty a kolem MŠ zpět. Krom prošlapání pěšinky by se jednalo i o jakousi osvětu  - v doprovodných textech by byla lokalita popsána a pro návštěvníky by mohla sloužit jako hmatatelný příklad biokoridoru, který lze vybudovat bez velkých finančních prostředků.
· s předchozím bodem souvisí další z nápadů – vybudování pěšiny pod hrází Bašty, mezi silničním mostkem nad bezpečnostním přelivem Bašty a „vývarem“ – bazénkem, do kterého vytéká voda ze stavidla, jednak by se tím napojil biokoridor na obytnou zástavbu mimo silnici a také by se tím vybudovalo propojení mezi obcí a Bašta beach, zde by však byla potřeba součinnost obce
Další roky, výhled:

· Na část plochy ležící nad Strahovským rybníkem by mělo být vysázeno 16 ks méně známých, či planých ovocných dřevin. Z klasických ovocných dřevin by přicházel v úvahu ořešák královský nebo hrušeň. Z netradičních ovocných dřevin pak jeřáb sladkoplodý, jeřáb oskeruše, kaštanovník setý, líska turecká. Ve výsadbě by se mohly uplatnit i plané ovocné stromy, zejména pak planá třešeň a hrušeň. Spon výsadby je navržen na 10 x 10 m, mělo by jít o nepravidelnou výsadbu, aby nebyly jednotlivé stromy v přímém zákrytu. Rozvolněný spon v kombinaci s travnatým podrostem by měl podtrhnout přírodní vzhled tohoto alternativního ovocného sadu.

· Oddělení plochy „C“ od vozovky zajistí keřový pás z lísky obecné – 47 ks. Lísky budou vysazeny v rovnostranném trojúhelníkovém sponu s délkou strany 3 m.  Lísky budou vysazeny souběžně s vozovkou ve vzdálenosti 10 m od hrany asfaltu.  Clona z lískových keřů bude sloužit v zimních měsících i jako sněhová zábrana proti zafoukání vozovky sněhem.

· Také by se mohl zrealizovat jeden pokus, zatím na něj ale nemám odvahu (přesto, že je schválen OŽP i obcí): Vznik klidové zóny by mohl být podpořen a urychlen (ještě před zapojením keřové bariery) navršením clony z vyřezaných větví a lesního klestí. Tato přirozená a dočasná bariera by do doby svého zetlení prozatim oddělila klidovou zónu od okolních pozemků, současně by se tak vytvořil úkryt pro drobná zvířata a ptactvo.

· Dalším nápadem stojícím za úvahu je vytvoření malé tůně napojené na vodoteč tekoucí z Bašty. Silně podmáčené místo pod elektrickým vedením, které je v blízkosti vodoteče k tomu přímo vybízí. Vytvoření tůně s odtokem do vodoteče by mohlo pomoci odvodnit stále zamokřenou pěšinu. Budování tůní doporučuje Simon a Kučera v publikaci „Revitalizace nivy Litovického potoka“, kterou si obec nechala zpracovat v roce 2000.

· Pod elektrickým vedením se také nachází starý betonový mostek vedoucí přes vodoteč. Dříve tudy vedla cesta směrem k obci, v budoucnu by zde mohl být další vstup do biokoridoru (s vyústěním u MŠ), kromě zamokření lokality je však větším problémem to, že je část této trasy v soukromém vlastnictví a bez směny, odkupu pozemků nelze cestu zrealizovat.
· Rád bych také začal s výsadbou dřínů – dlouhověkých keřů „Náš původní divoký keř, pěstovaný a oblíbený pro své ovoce - dřínky (červené peckovice). Nenáročný, nádherně žlutě kvete velmi časně z jara, ještě před olistěním vhodný do zahrad, remízků, smíšených sadů, živých plotů.“ Výsadba skupinky dřínů je naplánována na severním okraji biokoridoru na ploše H – Teplomilné společenství.
23. 1. 2012 Ondřej Jelínek
